| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 W 16 Ohm kleinformatiges Lautsprechersystem mit für den Deckeneinbau. Bestückt mit 2,75“ wetterfestem Papier-Membran-Breitbandlautsprecher mit invertierter Aluminium-Kalotte für eine definierte Höhenwiedergabe. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit Magnethalterung. Das Herstellerlogo kann rückstandsfrei entfernt werden. Die robuste Schallwand besteht aus UV-beständigem Polymer (ABS). Der Lautsprecher wird mit zwei selbst herausdrehenden Schnellmontage-Drehklammern in der Decke montiert. Eine integrierte Öse zur Befestigung eines Sicherungsseils ist an der Rückseite montiert. Verkabelung kann vorinstalliert werden. Der Signaleingang ist als Euroblock 2-PolKlemmanschluss ausgelegt und für Kabeldurchmesser bis 2 mm geeignet. Dieser wird durch eine feuchtigkeitsabweisende Abdeckkappe geschützt. Geschützt gegen allseitiges Spritzwasser nach IP34. Komplette EASE-, CF2-, CAD- und BIM-Informationen sind online verfügbar. Mitgeliefertes Zubehör: - C-Metallring als Einbauzarge für GK-Decken - steckbare Euroblock-Schraubklemmen - Schablone für den Deckenausschnitt Technische Daten: Komponenten: 2,75“ Breitbandlautsprecher Übertragungsbereich: 120 Hz - 20 kHz (-10 dB) Belastbarkeit: 25 W / 20 Vrms (16 Ohm) Empfindlichkeit: 83 dB SPL (1W/1m) Abstrahlbereich (-6 dB): 170° konisch DMT Bündelungsmaß: 4,4 dB Bündelungsgrad: 2,75 Max. Dauerschallpegel: 100 dB SPL Max. Schallpegel: 103 dB SPL Nominelle Impedanz: 16 Ohm Betriebstemperatur: -20 bis 50 °C Anschluss: Euroblick 2-Pol-Schraubklemme Abmessungen: 149,6 mm Durchmesser 83,4 mm Tiefe 76,3 mm Einbautiefe 115 mm Deckenausschnitt (empfohlen) Gewicht: 0,63 kg Farbe: weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9011) Klassifizierung: UL 1480/UL 2043/NFPA 90/NFPA 70 Schallwand entspricht Brandklassen UL94-V0 and UL94-5VB; entspricht Sicherheitsnormen gemäß IEC 60849 / EN 60849. Hersteller: QSC Typ: AD-C.SAT |  |  |