| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 Watt 8 Ohm Kleinformat-Subwoofer mit passiver Frequenzweiche der AcousticDesign™-Serie für die Oberflächen- bzw. Wandmontage. Bestückt mit 6,5“ Doppel-Schwingspule mit witterungsbeständiger Papiermembran. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager (nur Mono) mit niedriger Sättigung, 4 Ohm Mono- oder 8Ohm + 8 Ohm Stereo-Bypass und ist niederohmig mono oder stereo konfigurierbar. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die CX-Q, SPA-Q, Mixer der MP-M Serie und die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Das Gehäuse besteht aus einer mitteldichten Faserplatte sowie einer ABS-Abdeckplatte mit PVC-Schutzschicht. Die beiden stabilem V-Wall Trapez-Montagewinkel ermöglichen eine Installation mit minimalem Abstand zur Wand und werden mit einer Feststellschraube fixiert. Die Winkel können in beliebiger Ausrichtung montiert werden, um die Bassreflexöffnungen wie gewünscht zu positionieren. Drehschalter für die Leistungsanpassung sowie vier integrierte Ausgänge mit Hochpassfilter auf der Lautsprecherrückseite. An die mit Hochpassfiltern ausgestatteten Ausgänge des Subwoofers lassen sich bis zu vier Satellitenlautsprecher der AcousticDesign-Serie anschließen. Das erleichtert das System-Setup und die Verkabelung erheblich, und reduziert zugleich die Zahl der benötigten Endstufenkanäle. Komplette EASE-, CF2-, CAD- und BIM-Informationen sind online verfügbar. Mitgeliefertes Zubehör: - Trapez-Montagewinkel - 4x steckbare Euroblock-Schraubklemmen - Anschluss-Abdeckplatte - selbstklebende Gummifüße Technische Daten: Komponenten: 6,5-Zoll-Tieftöner Übertragungsbereich: 45 Hz – 150 Hz (-10 dB) Belastbarkeit: 100 W (4 Ohm Mono oder 8 Ω + 8 Ω Stereo) Kennschalldruckpegel: 86dB SPL (1W / 1m) Max. Schalldruckpegel: 105 / 108 / 111 dB (konstant / Programmleistung / Peak) Abstrahlbereich: Kugelförmig (-6 dB) Übertrager: 70 V: 100, 50, 25, 12,5 W (nur Mono) 100 V: 100, 50, 25 W (nur Mono) Bypass: 4 Ω Mono oder 8 Ω + 8 Ω Stereo Anschluss: Hi-Z-Mono-Eingang: Parallel geschalteter 4-Pol- Klemmanschluss Low-Z-Eingang: Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss L (Mono) und R Ausgang mit Hochpassfilter: 2x Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss für 4 Satellitenlautsprecher Abmessungen: 535 mm Höhe 315 mm Breite 473 mm Tiefe Gewicht: 10,7 kg Farbe: weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: AD-S.SUB |  |  |